卫生部印发《高毒物品目录》控制职业病危害因素

【龙虎网讯】据中新网消息，为加强作业场所高毒物品的许可和实施特殊管理，控制和消除作业场所职业病危害因素，根据《中华人民共和国职业病防治法》和《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》的规定，卫生部组织制定了《高毒物品目录》。

高毒物品目录(2003年版)

序号毒物名称CAS No.别名英文名称MAC (mg/m3)PC-TWA (mg/m3)PC-STEL (mg/m3)

1N-甲基苯胺100-61-8 N-Methyl aniline——25

2N-异丙基苯胺768-52-5 N-Isopropylaniline——1025

3氨7664-41-7阿摩尼亚Ammonia——2030

4苯71-43-2 Benzene——610

5苯胺62-53-3 Aniline——37.5

6丙烯酰胺79-06-1 Acrylamide——0.30.9

7丙烯腈107-13-1 Acrylonitrile——12

8对硝基苯胺100-01-6 p-Nitroaniline——37.5

9对硝基氯苯/二硝基氯苯100-00-5/25567-67-3 p-Nitrochlorobenzene/ Dinitrochlorobenzene——0.61.8

10二苯胺122-39-4 Diphenylamine——1025

11二甲基苯胺121-69-7 Dimethylanilne——510

12二硫化碳75-15-0 Carbon disulfide——510

13二氯代乙炔7572-29-4 Dichloroacetylene0.4————

14二硝基苯(全部异构体) 582-29-0/ 99-65-0/100-25-4 Dinitrobenzene(all isomers)——12.5

15二硝基(甲)苯25321-14-6 Dinitrotoluene——0.20.6

16二氧化(一)氮10102-44-0 Nitrogen dioxide——510

17甲苯-2，4-二异氰酸酯(TDI) 584-84-9 Toluene-2，4-diisocyanate(TDI)——0.10.2

18氟化氢7664-39-3氢氟酸Hydrogen fluoride2————

19氟及其化合物(不含氟化氢) Fluorides(except HF)， as F——25

20镉及其化合物7440-43-9 Cadmium and compounds——0.010.02

21铬及其化合物305-03-3 Chromic and compounds0.050.15——

22汞7439-97-6水银Mercury___0.020.04

23碳酰氯75-44-5光气Phosgene0.5————

24黄磷7723-14-0 Yellow phosphorus——0.050.1

25甲(基)肼60-34-4 Methyl hydrazine0.08————

26甲醛50-00-0福尔马林Formaldehyde0.5————

27焦炉逸散物Coke oven emissions——0.10.3

28肼；联氨302-01-2 Hydrazine——0.060.13

29可溶性镍化物7440-02-0 Nickel soluble compounds——0.51.5

30磷化氢；膦7803-51-2 Phosphine0.3————

31硫化氢7783-06-4 Hydrogen sulfide10————

32硫酸二甲酯77-78-1 Dimethyl sulfate——0.51.5

33氯化汞7487-94-7升汞Mercuric chloride——0.0250.025

34氯化萘90-13-1 Chlorinated naphthalene——0.51.5

35氯甲基醚107-30-2 Chloromethyl methyl ether0.005————

36氯；氯气7782-50-5 Chlorine 1————

37氯乙烯；乙烯基氯75-01-4 Vinyl chloride 1025

38锰化合物(锰尘、锰烟) 7439-96-5 Manganese and compounds——0.150.45

39镍与难溶性镍化物7440-02-0 Nichel and insoluble compounds——12.5

40铍及其化合物7440-41-7 Beryllium and compounds——0.00050.001

41偏二甲基肼57-14-7 Unsymmetric dimethylhydrazine——0.51.5

42铅：尘/烟7439-92-1/7439-92-1 Lead dust0.05————

Lead fume0.03————

43氰化氢(按CN计) 460-19-5 Hydrogen cyanide，as CN1————

44氰化物(按CN计) 143-33-9 Cyanides，as CN1————

45三硝基甲苯118-96-7TNT Trinitrotoluene——0.20.5

46砷化(三)氢；胂7784-42-1 Arsine0.03————

47砷及其无机化合物7440-38-2 Arenic and inorganic compounds——0.010.02

48石棉总尘/纤维1332-21-4 Asbestos 0.8 0.8f/ml 1.5 1.5f/ml

49铊及其可溶化合物7440-28-0 Thallium and soluble compounds——0.050.1

50(四)羰基镍13463-39-3 Nickel carbonyl0.002————

51锑及其化合物7440-36-0 Antimony and compounds——0.51.5

52五氧化二钒烟尘7440-62-6 Vanadium pentoside fume and dust——0.050.15

53硝基苯98-95-3 Nitrobenzene (skin)——25

54一氧化碳(非高原) 630-08-0 Carbon monoxide not in high altitude area——2030

备注：CAS为化学文摘号。MAC为工作场所空气中有毒物质最高容许浓度。PC-TWA为工作场所空气中有毒物质时间加权平均容许浓度。PC-STEL为工作场所空气中有毒物质短时间接触容许浓度。

卫生部办公厅关于征求《高毒物品目录》（修改稿）意见的函

卫办法监发〔2003〕71号 卫生部办公厅关于征求《高毒物品目录》（修改稿）意见的函 国家改革与发展委员会、劳动与社会保障部、公安部、交通部、国家工商总局、国家安全生产监督管理局、全国总工会、国务院有关直属企业办公厅（室）：根据《中华人民共和国职业病防治法》和《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》的有关规定，我部组织编制了《高毒物品目录》（草稿），并送各部门征求意见，现将修改后的《高毒物品目录》（修改稿）及其起草说明一并送你们，请提出书面修改意见，于5月20日前函告我部法监司。联系人：张勇 潘亚娟电话：68792401、68792399 传真：68792400 E-mail:publichealth@163.com 附件：《高毒物品目录》（修改稿）及其起草说明 二○○三年四月二十八日 高毒物品目录（修改稿）序号毒物名称别名英文名称CASMAC(mg/m3)PC-TWA(mg/m3)PC-STEL(mg/m3)备注 1N-甲基苯胺　N-Methyl aniline100-61-8——253 2N-异丙基苯胺　N-Isopropylaniline768-52-5——10253 3氨阿摩尼亚Ammonia7664-41-7——20303 4苯　Benzene71-43-2——6102，3，4 5苯胺　Aniline62-53-3——37.53 6丙烯酰胺　Acrylamide79-06-1——0.30.91 7对硝基苯胺　p-Nitroaniline100-01-6——37.53 8对硝基氯苯/二硝基氯苯　p-Nitrochlorobenzene/ Dinitrochlorobenzene100-00-5; 25567-67-3——0.61.81 9二苯胺　Diphenylamine122-39-4——10253 10二甲基苯胺　Dimethylanilne121-69-7——5103 11二硫化碳　Carbon disulfide75-15-0——5104 12二氯代乙炔　Dichloroacetylene7572-29-40.4————1 13二硝基苯(全部异构体)　Dinitrobenzene(all isomers)582-29-0; 99-65-0; 100-25-4——12.53 14二硝基（甲）苯　Dinitrotoluene25321-14-6——0.20.61，3 15二氧化（一）氮　Nitrogen dioxide10102-44-0——5103 16甲苯-2,4-二异氰酸酯(TDI)　Toluene-2,4-diisocyanate(TDI)584-84-9——0.10.21 17氟化氢氢氟酸Hydrogen fluoride7664-39-32————4 18氟及其化合物(不含氟化氢)　Fluorides(except HF), as F　——254 19镉及其化合物　Cadmium and compounds7440-43-9——0.010.021，2 20铬及其化合物　Chromic and compounds305-03-30.050.15——1，2 21汞水银Mercury7439-97-6___0.020.041 22碳酰氯光气Phosgene75-44-50.5————1 23黄磷　Yellow phosphorus7723-14-0——0.050.11 24甲（基）肼　Methyl hydrazine60-34-40.08————1 25甲醛福尔马林Formaldehyde50-00-00.5————1 26焦炉逸散物　Coke oven emissions　——0.10.31 27肼；联氨　Hydrazine302-01-2——0.060.131 28可溶性镍化物　 nickel soluble compounds7440-02-0——0.51.51，2 29磷化氢；膦　Phosphine7803-51-20.3————1 30硫化氢　Hydrogen sulfide7783-06-410————3 31硫酸二甲酯　Dimethyl sulfate77-78-1——0.51.51，3 32氯化汞升汞Mercuric chloride7487-94-7——0.0250.0251，3 33氯化萘　Chlorinated naphthalene90-13-1——0.51.51 34氯甲基醚　Chloromethyl methyl ether107-30-20.005————1，2 35氯；氯气　Chlorine 7782-50-51————3 36氯乙烯；乙烯基氯　Vinyl chloride75-01-4　10252 37锰化合物(锰尘、锰烟)　Manganese and compounds7439-96-5——0.150.451，4 38镍与难溶性镍化物　Nichel and insoluble compounds7440-02-0——12.52 39铍及其化合物　Beryllium and compounds7440-41-7——0.00050.0011，2 40偏二甲基肼　Unsymmetric dimethylhydrazine57-14-7——0.51.51 41铅：尘 / 烟　Lead dust7439-92-10.05————1，4 　Lead fume7439-92-10.03————1，4 42氰化氢（按CN计）　Hydrogen cyanide,as CN460-19-51————3 43氰化物（按CN计）　Cyanides,as CN143-33-91————3 44三硝基甲苯TNT Trinitrotoluene118-96-7——0.20.51，4 45砷化（三）氢；胂　Arsine7784-42-10.03————1，3 46砷及其无机化合物　Arenic and inorganic compounds7440-38-2——0.010.021，2，4 47石棉总尘/纤维 　Asbestos1332-21-4　0.8 0.8f/ml 1.5 1.5f/ml1，2 48铊及其可溶化合物　Thallium and soluble compounds7440-28-0——0.050.11 49（四）羰基镍　Nickel carbonyl13463-39-30.002————1 50锑及其化合物　Antimony and compounds7440-36-0——0.51.51 51五氧化二钒烟尘　Vanadium pentoside fume and dust7440-62-6——0.050.151 52硝基苯　Nitrobenzene (skin)98-95-3——253 53一氧化碳（非高原）　Carbon monoxide not in high altitude area 630-08-0——20303 备注： “1”表示在《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2002)中MAC<1或者PC-TWA<1，并且在职业病危害因素分类目录中； “2” 表示被IRCA认定的人类致癌物，并且在职业病危害因素目录中； “ 3” 表示根据1990-2001年职业病统计年报，急性中毒常见的毒物，并且在职业病危害因素分类中； “4” 表示根据1990-2001年职业病统计年报，慢性中毒常见的毒物，并且在职业病危害因素分类中。 《高毒物品目录》编制说明一、编制目的根据《中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日中华人民共和国主席令第60号)第18条“国家对从事放射、高毒等作业实行特殊管理”和《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》(2002年5月12日国务院令第352号)第3条“国家对作业场所使用有毒物品实行特殊管理。一般有毒物品目录、高毒物品目录由国务院卫生行政部门会同有关部门依据国家标准制定、调整并公布”等规定，为加强作业场所高毒物品的许可和实施特殊管理，控制和消除作业场所职业病危害因素，制定本目录。二、起草经过受卫生部法监司《卫生部法监司关于委托开展部分职业卫生规章起草工作的函》（卫法监卫便函[2002]147号）委托，中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所组织了高毒物品与一般有毒物品目录起草小组，制定了起草计划与方案，并提出了目录初稿。2002年7月17日中国疾病预防控制中心在北京召开了职业卫生规章研讨会，参加研讨会的有国家环保局化学品登记中心、北京市卫生法学会、天津市职业病防治院以及中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所等毒理学、职业病防治、化学、职业卫生及职业病统计、卫生法学等具有代表性的专家。与会专家对《高毒物品与一般有毒物品目录》初稿的起草思路予以充分的肯定，并提出了建设性的意见。研讨会后，起草小组在认真考虑专家意见基础上，几易其稿，又在本所召开了第二次意见征求会，卫生部有关领导参加了会议，与会人员对目录框架及思路给予了充分的肯定，并对目录的结构、化学品的数量、归类以及有毒物品目录应该包含的信息提出了具体的修改意见。在此基础上，起草小组对目录的信息加以补充，并对目录反复合并、比较、归类、核对，经过不断的完善，易稿30余次，最终形成报送稿。在卫生部最近召开的一次征求意见会上，为了管理的便利，又决定去掉报送稿的一般有毒物品目录、两个附件，仅保留高毒物品目录，并缩减到60种左右。三、几个需要说明的问题 1.编制依据：（1）《中华人民共和国职业病防治法》；（2）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》；（3）《危险化学品安全管理条例》；（4）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）；（5）《建设项目职业病危害分类管理办法》（卫生部长令第22号）；（6）《职业病危害因素分类目录》（卫法监发200263号）；（7）《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-85）；（8）《IRCA认定的人类致癌物名单》；（9）《中国禁止或严格限制的有毒化学品名录》（第一批）；（10）《国家经贸委淘汰技术、生产、工艺目录》；（11）《农业部计划削减农药目录》；（12）GHS推荐的毒性分级标准；（13）化学物质毒性全书；（14）NIOSH Publication No.2001-145 August 2001：NIOSH Pocket Guide TO Chemical Hazards and Other Databases。 2、编制原则：（1）高毒物品目录的确定体现与职业病防治法配套规章、职业卫生标准、国家其他有关化学品标准相衔接的原则。主要依据《作业场所有害因素职业接触限值》和《职业病危害因素分类目录》中规定的职业危害因素来确定；（2）为消除国际贸易壁垒，本目录体现了与国际接轨的原则，即将作业场所中存在的、已经被IRCA认定的人类致癌物名单和根据鹿特丹公约（关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约，1998年9月11签署）制定的禁止和限制的化学物质名录纳入高毒物品目录；（3）国家经贸委发布的《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》中的与职业病危害有关的化学物品；（4）我国1990-2001职业中毒发生的实际情况和对劳动者健康损害的严重程度以及可操作性。 3.综合毒性判定原则化学物品是否应列入本目录应该从急性毒性、慢性毒性、人群发病情况、致癌性和可能对环境、健康的长远影响等方面来综合分析，同时亦应考虑实施特殊管理的难度和我国职业病发病情况。因此，我们在编制本目录时，考虑了这些因素，有下列情况之一的纳入高毒物品目录：（1）在《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）中MAC<1或者PC-TWA<1，并且在职业病危害因素分类目录中；（2）被IRCA认定的人类致癌物，并且在职业病危害因素分类目录中；（3）根据1990-2001年职业病统计年报，急性中毒和慢性中毒各前10名的毒物，并且在职业病危害因素分类目录中。根据以上原则，共遴选出高毒物品53种，其中《作业场所有害因素职业接触限值》MAC<1或TWA<1的有毒物品29种，被IRCA认定的人类致癌物有8种，MAC>1或者TWA>1但属于引起中毒前10名的有毒物品16种，以上三项合并形成本目录。