东营市安全生产监督管理局文件

东安监发[2010]65号

关于认真贯彻落实鲁安监发〔2010〕62号文件

加强易爆炸重点危险化学品安全生产管理工作的通知

各县区安监局：

近年来，《危险化学品名录》（2002版）中，一些未列为爆炸品的危险化学品引发的事故时有发生，为此，省安监局下发了《关于加强易爆炸重点危险化学品安全生产管理工作的通知》（鲁安监发〔2010〕62号），就加强易爆炸危险化学品安全管理工作专门作出安排和部署。各县区安监局要认真贯彻落实省局通知精神，按照省局通知要求，迅速开展工作。

一是立即开展易爆炸危险化学品生产、储存和使用情况的调查和登记建档工作。要按照省局通知提出的《易爆炸重点危险化学品名单》所列品种，深入调查本地区生产、储存和使用的易爆炸危险化学品，全面掌握其品种规格、危险特性，以及生产、储存和使用的数量、工艺技术、设施设备、重大危险源、重大事故隐患和安全管理状况等。按涉及的企业和易爆炸危险化学品品种，逐一登记建档。于7月29日前报市安监局备案，市安监局汇总后报省局。

二是迅速开展易爆炸危险化学品专项安全检查活动。各县区安监局要按照省局通知中要求的检查内容，组织专门力量，立即开展对涉及易爆炸危险化学品企业的专项安全检查。对检查发现的不具备安全生产条件、存在重大安全隐患、从业人员素质不能满足安全生产要求、安全管理水平差的企业，要责令其立即停产、限期整改。对不能在规定期限内整改完成的危险化学品生产企业，要吊销其安全生产许可证，并提请当地人民政府予以关闭；对不属于危险化学品生产企业的，要直接提请当地人民政府予以关闭。各县区安监局要将专项安全检查情况于7月29日前报市安监局危化科。

附：山东省安监局《关于加强易爆炸重点危险化学品安全生产管理工作的通知》（鲁安监发〔2010〕62号）

二○一○年五月二十四日

山东省安全生产监督管理局文件

鲁安监发[2010]62号

关于加强易爆炸重点危险化学品

安全生产管理工作的通知

各市、县（市、区）安监局，有关企业：

《危险化学品名录》（2002版）中，一些未列为爆炸品的危险化学品，如：高氯酸盐及氯酸盐、硝酸及硝酸盐、亚硝酸盐、硝基类化合物、有机过氧化物等（以下称易爆炸危险化学品），在高温、摩擦、撞击及与特定化学品混合等特殊条件下，极易发生火灾爆炸，引发生产安全事故，造成较大人员伤亡和财产损失。近年来，我省由这类易爆炸危险化学品引发的化学爆炸事故时有发生。2010年3月26日，青岛海怡精细化工有限公司一2000L锥形混料器在生产染色印花助剂DBK-100过程中发生爆炸，先后造成6人死亡，9人轻伤。该公司以氯酸钠为原料，与黄血盐钾、硅藻土混合后制取染色印花助剂DBK-100，氯酸钠为强氧化剂，受强热或与强酸接触时即发生爆炸，与还原剂等形成的混合物遇撞击、摩擦或高温可发生爆炸（黄血盐钾有还原性，严禁与氧化剂等混装混运）。该公司使用的锥形混料器搅拌轴螺旋绞丝与筒壁在运行中发生夹料摩擦并产生热量，导致氯酸钠发生爆炸。此外，还发生了导热熔盐（主要成分为硝酸钾、硝酸钠和亚硝酸钠）与残留油垢和积碳反应导致固定床反应器爆炸，固化剂（主要成分为过氧化甲乙酮的邻苯二甲酸二甲酯溶液）因露天放置、在阳光暴晒下发生爆炸并引发火灾，烘干机链条摩擦火花引起硝化纤维素片爆炸起火等事故。国内外由氯酸钠、亚氯酸钠、硝酸钠、硝化纤维素、双氧水等易爆炸危险化学品引发的爆炸事故也多次发生。这些事故的发生，与易爆炸化学品的危险特性密切相关，有着一定的规律和特点，必须引起各级安监部门、各有关企业的高度重视，认真研究，采取有效措施加以解决。

为切实加强对易爆炸危险化学品的安全生产管理工作，有效防止类似爆炸和火灾事故发生，现就有关问题通知如下：

一、全面调查易爆炸危险化学品生产、储存和使用情况

省安监局依据《危险化学品名录》（2002版），在国家安全监管总局、公安部、工商总局公告（2010年第8号）的重点危险化学品名单基础上，结合我省实际，研究提出了《易爆炸重点危险化学品名单》（以下简称《名单》，附后）。各级安监部门、各有关企业，要对照《名单》所列品种，深入调查本地区、本单位生产、储存和使用的易爆炸危险化学品，全面掌握其品种规格、危险特性，以及生产、储存和使用的数量、工艺技术、设施设备、重大危险源、重大事故隐患和安全管理状况等。调查情况由企业报县（市、区）安监局、县（市、区）报市安监局，并按涉及的地区、企业和易爆炸危险化学品品种，逐一登记建档。这一工作要在7月31日前完成，并上报省安监局备案。

二、建立和落实易爆炸危险化学品风险管理制度

各有关企业要按照有关安全生产的法律、法规和标准要求，结合自身实际，制订易爆炸危险化学品风险管理制度，及时组织有关专业人员或聘请安全专家或委托有关安全中介机构，对涉及易爆炸危险化学品的作业活动和设施设备进行危险、有害因素识别和风险评价，研究确定和认真落实防范事故发生的工程技术、安全管理、培训教育和个体防护等控制措施，及时对有关从业人员进行宣传、培训。对发现的安全隐患，要立即下达隐患治理通知、限期治理，做到定治理措施、定责任人、定资金来源、定治理期限。凡存在不可控制的风险或不能及时整改的重大事故隐患，必须立即停产、限期解决，确保易爆炸危险化学品的生产、储存和使用安全。

三、严格易爆炸危险化学品的安全生产条件

各有关企业要根据所涉及的易爆炸危险化学品的危险特性和生产、储存、使用的安全技术要求，建立健全有针对性的安全生产责任制、安全管理制度和安全操作规程并严格落实。要结合企业实际和国内外同类企业的事故案例，制订专门的安全培训教材对有关人员进行教育培训。要根据企业生产和储存的工艺特点，制订严密、科学的工艺技术指标，严格工艺安全管理，突出抓好生产装置开、停车和生产异常情况下的安全管理。大中型涉及易爆炸危险化学品的化工生产装置，要在实现自动化控制的基础上装备紧急停车系统（ESD）或安全仪表系统（SIS）。

四、迅速开展易爆炸危险化学品专项安全检查活动

各级安监部门要结合当前正在开展的安全生产大检查活动，组织专门力量，立即开展对涉及易爆炸危险化学品企业的专项安全检查。重点检查企业是否建立和严格执行了有针对性的风险管理制度、安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程和定期隐患排查制度等，企业的生产、储存场所和工艺装备是否经过正规设计，工艺技术和设备是否安全可靠，周边安全距离是否存在严重问题。对检查发现的不具备安全生产条件、存在重大安全隐患、从业人员素质不能满足安全生产要求、安全管理水平差的企业，要责令其立即停产、限期整改。对不能在规定期限内整改完成的危险化学品生产企业，要吊销其安全生产许可证，并提请当地人民政府予以关闭；对不属于危险化学品生产企业的，要直接提请当地人民政府予以关闭。各市安监局要将专项安全检查情况于7月31日前报省安监局（危化处）。

附件：易爆炸重点危险化学品名单

二〇一〇年五月十八日

主题词：安监  危险化学品  安全管理  通知

抄送：国家安全监管总局，王军民副省长、李世瑛副主任，省政府办公厅

山东省安全生产监督管理局办公室印发  2010年5月18日

附件：

易爆炸重点危险化学品名单

| 序号 | 名称 | 别名 | 英文名 | 英文别名 | 危规号 | UN号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 高卤酸、高卤酸盐、卤酸盐及亚氯酸盐 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高氯酸[按质量含酸50%～72%] | 过氯酸 | Perchloric acid, with not less than 50% but not more 72%acid, by mass |  | 51015 | 1873 |
| 2 | 高氯酸钾 | 过氯酸钾 | Potassium perchlorate | Potassium hyperchlorate | 51019 | 1489 |
| 3 | ## 高氯酸铵 | 过氯酸铵 | Ammonium perchlorate |  | 51017 | 1442 |
| 4 | ## 高氯酸钠 | 过氯酸钠 | Sodium perchlorate |  | 51018 | 1502 |
| 5 | ## 高氯酸锂 | 过氯酸锂 | Lithium perchlorate |  | 51020 |  |
| 6 | ## 高氯酸镁 | 过氯酸镁 | Magnesium perchlorate |  | 51021 | 1475 |
| 7 | ## 氯酸铵 |  | Ammonium chlorate |  | 51029 |  |
| 8 | 氯酸钠 |  | Sodium chlorate |  | 51030 | 1495 |
| 9 | 氯酸钾 |  | Potassium chlorate |  | 51031 | 1485 |
| 10 | 亚氯酸钠 |  | Sodium chlorite |  | 51046 | 1496 |
| 11 | 亚氯酸钙 |  | Calcium chlorite |  | 51046 | 1453 |
| 12 | 溴酸钠 |  | Sodium bromate |  | 51510 | 1494 |
| 13 | 溴酸钾 |  | Potassium bromate |  | 51510 | 1484 |
| 14 | 高碘酸钠 |  | Sodium periodate |  | 51513 |  |
| 15 | 碘酸钙 |  | Sodium iodate |  | 51517 |  |
| 2 硝酸及硝酸盐、亚硝酸盐 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 硝酸[含硝酸高于70%] |  | Nitric acid |  | 81002 | 2031 |
| 17 | 硝酸钾 |  | Potassium nitrate |  | 51056 | 1486 |
| 18 | 硝酸钠 |  | Sodium nitrate |  | 51055 | 1498 |
| 19 | 硝酸钡 |  | Barium nitrate |  | 51060 | 1446 |
| 20 | 硝酸铅 |  | Lead nitrate |  | 51065 | 1469 |
| 21 | 硝酸镍 | 硝酸亚镍 | Nickel nitrate | Nickelous nitrate | 51522 | 2725 |
| 22 | 硝酸镁 |  | Magnesium nitrate |  | 51065 | 1474 |
| 23 | 硝酸钙 |  | Calcium nitrate |  | 51057 | 1454 |
| 24 | 硝酸锶 |  | Strontium nitrate |  | 51059 | 1507 |
| 25 | 硝酸锌 |  | Zinc nitrate |  | 51062 | 1514 |
| 26 | 硝酸银 |  | Silver nitrate |  | 51063 | 1493 |
| 27 | 硝酸铯 |  | Cesium nitrate |  | 51058 | 1451 |
| 28 | 硝酸锆 |  | Zirconium nitrate |  | 51064 | 2728 |
| 29 | 硝酸胍 | 硝酸亚氨脲 | Guanidine nitrate | Imino-urea nitrate | 51068 | 1467 |
| 30 | 硝酸铵[含可燃物≤0.2%] |  | Ammonium nitrate,with not more than 0.2%total combustible material |  | 51069 | 1942 |
| 31 | 亚硝酸钠 |  | Sodium nitrite |  | 51525 | 1500 |
| 32 | 亚硝酸钙 |  | Calcium nitrite |  | 51525 |  |
| 3 硝基类化合物 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ★硝化纤维素[干的或含水（或乙醇）＜25%] | 硝化棉 | Nitrocellulous, dye or wetted with less than 25％water(or alcohol),by mass | Nitrocotton | 11032 | 0340 |
| 34 | ★硝化纤维素[含增塑剂＜18%] | 硝化棉 | Nitrocellulous,plasticized with less than 18%plasticzing substance,by mass | Nitrocotton | 11032 | 0341 |
| 35 | ★硝化纤维素[含乙醇≥25%] | 硝化棉 | Nitrocellulous, with more than 25％alcohol ,by mass | Nitrocotton | 13014 | 0342 |
| 36 | 硝化纤维素[含水≥25%] | 硝化棉 | Nitrocellulous, with more than 25％water ,by mass | Nitrocotton | 41031 | 2555 |
| 37 | 硝化纤维素[含氮≤12.6%，含醇≥25%] | 硝化棉 | Nitrocellulous,with not more than 12.6%nitrogen,by mass, and with more than 25％alcohol ,by mass | Nitrocotton | 41031 | 2556 |
| 38 | 硝化纤维素[含氮≤12.6%，含增塑剂≤18%] | 硝化棉 | Nitrocellulous,with not more than 12.6%nitrogen,by mass,and not more than 18%plasticizer,by mass | Nitrocotton | 41031 | 2557 |
| 39 | 硝基甲烷 |  | Nitromethane |  | 33520 | 1261 |
| 40 | 硝基乙烷 |  | Nitroethane |  | 33521 | 2842 |
| 41 | 硝基萘 |  | Nitronaphthalene |  | 41513 | 2538 |
| 42 | 硝基苯 |  | Nitrobenzene |  | 61056 | 1662 |
| 43 | 硝基苯酚（邻、间、对） |  | Nitrophenol |  | 61712 | 1663 |
| 44 | 硝基苯胺 |  | Nitroaniline |  | 61777 | 1661 |
| 45 | ★二硝基(苯)酚 [干的或含水＜15%] |  | Dinitrophenol,dry or wetted with less than 15% water,by mass |  | 11052 | 0076 |
| 46 | ★二硝基(苯)酚的碱金属盐[干或含水＜15%] |  | Dinitrophenolates,alkals,dry or wetted with less less than 15% water,by mass |  | 13010 | 0077 |
| 47 | ★二硝基间苯二酚 [干或含水＜15%] |  | Dinitroresorcinol,dry or wetted with less than 15% water ,by mass |  | 11053 | 0078 |
| 48 | ★二硝基邻甲苯酚钠 [干或含水＜15%] |  | Sodium dinitro-o-cresolate,dry or wetted with less than 15% water,by mass |  | 13006 | 0234 |
| 49 | 二硝基邻甲酚铵 |  | Ammoniun dinitro-o-cresolate |  | 61076 | 1843 |
| 50 | 1,3-二硝基苯 | 间二硝基苯 | 1,3-Dinitrobenzene | m-Dinitrobenzene | 61057 | 1597 |
| 51 | 4-亚硝基(苯)酚 | 对亚硝基(苯)酚 | p-nitrosophenol | 4-nitrosophenol | 41009 |  |
| 52 | 二硝基邻甲酚钠[湿的，按质量含水≥15％] |  | sodiam dinitro-o-cresolate,wetted with not less than 15% water |  | 41012 | 1348 |
| 53 | 2,4-二硝基苯甲醚 | 2,4-二硝基茴香醚 | 2,4-dinitroanisole |  | 41013 |  |
| 54 | N,N′-二亚硝基五亚甲基四胺[含钝感剂] | 发泡剂H | N,N′- Dinitrosopentamethylenetetramine |  | 41021 | 2972 |
| 55 | 4,6-二硝基-2-氨基苯酚钠[湿的，按质量含水≥20%] | 苦氨酸钠 | Sodium picramate,wetted with not less than 20% water,by mass | Sodium 4,6-Dinitro+2-amniophenolate | 41029 | 1349 |
| 4 无机过氧化物 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 过氧化氢 [含量﹥60％，特许的] | 双氧水 | Hydrogen peroxide，(with more than 60% hydrogen peroxide ,specific permit) |  | 51001 | 2015 |
| 57 | 过氧化氢 [20％≤含量≤60％] | 双氧水 | Hydrogen peroxide，(with not less than 20% but not more than hydrogen peroxide) |  | 51001 | 2014 |
| 58 | 过氧化钠 | 双氧化钠；二氧化钠 | Sodium dioxide | Sodium dioxide | 51002 | 1504 |
| 59 | 过氧化钾 |  | Potassium peroxice |  | 51003 | 1491 |
| 60 | 过氧化碳酸钠水合物 |  | Sodium carbonate peroxyhydrate |  |  | 3378 |
| 61 | 过氧化氢尿素 | 过氧化氢脲 | Urea hydrogen peroxide |  | 51076 | 1511 |
| 5 有机过氧化物 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 过氧化氢叔丁基 | 过氧化氢第三丁基；过氧化叔丁醇 | tert-Butyl hydroperoxide（content≤80%,with di-tert-butyl hydroperoxide and/or type A thinner） | tert-Butyl hydrogen Peroxide; tert-Butanol peroide | 52017 | 2092 |
| 63 | 过氧化氢异丙苯（工业纯） | 过氧化羟基茴香素;枯基过氧化氢 | Cumyl hydroperoxide(technical pure) | Cumene hydroperoxide | 52020 | 2116 |
| 64 | 过氧化二叔丁基（工业纯） | 过氧化二叔丁烷 | Di-tert-butyl peroxide(technical pure) |  | 52026 | 3107 |
| 65 | 过氧化甲乙酮 | 过氧化丁酮液;催化剂糊M | Methyl ethyl ketone peroxide(in solution,content≤45%,withavaiable oxygen≤10%) | 2-Butanone peroxide; Catalyst paste M | 52032 | 2550 |
| 66 | 过氧化(二)苯甲酰 |  | Dibenzoyl peroxide(technically pure) |  | 52045 | 2085 |
| 67 | 过乙酸 | 过醋酸;过氧化乙酸;乙酰过氧化氢 | Peracetic acid(not more than 43%,containing≥5% watert,≥35% acetic acid;≤6% hydrogen peroxide,with stabilizer) | Peroxyacetic acid; Acetyl hydroperoxide | 52051 | 2131 |
| 68 | 过氧化新癸酸异丙基苯酯（在溶液中,含量≤77%） | 过氧化异丙苯基新癸酸酯;过氧化新癸酸枯基酯 | Cumyl peroxy neodecanoate(in solution,content≤77%) | Isopropyphenyl peroxy neodecanoate; Cumyl perneodecanoate | 52073 | 2963 |
| 69 | 过氧化二碳酸二-(2-乙基己基)酯 | 过氧化二-(2-乙基己基)二碳酸酯 | Di-2-ethylhexyl peroxydicarbonate（technically pure） |  | 52089 | 2122 |
| 6 过硫酸盐 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 过硫酸铵 | 高硫酸铵;过二硫酸铵 | Ammonium peroxydisulfate | Ammonium peroxydisulfate | 51504 | 1444 |
| 71 | 过硫酸钠 | 高硫酸钠;过二硫酸钠 | Sodium peroxydisulfate |  | 51504 | 1505 |
| 72 | 过硫酸钾 | 高硫酸钾;过二硫酸钾 | Potassium peroxydisulfate |  | 51504 | 1492 |
| 7 还原剂 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 三硫化(二)磷 |  | Phosphorus trisulfide | Tetraphosphorus hesasulfide | 41002 | 1343 |
| 74 | 硫磺 |  | Sulphur |  | 41501 | 1350 |
| 75 | 锑粉 |  | Antimony power |  | 61505 | 2871 |
| 76 | 黄磷 | 白磷 | Phosphorus,yellow | Phosphorus, white | 42001 | 1381 |
| 77 | 金属锆粉[干燥的] | 锆粉 | Zirconium powder | Zirconium metal powder | 42005 | 2008 |
| 78 | 铝粉（未涂层的） | 铝银粉 | Aluminium power,uncoated |  | 43013 | 1396 |
| 79 | 金属锂 | 锂 | Lithium |  | 43001 | 1415 |
| 80 | 金属钠 | 钠 | Sodium |  | 43002 | 1428 |
| 81 | 金属钛粉[湿的，含水≥25%] | 钛粉;海绵钛粉 | Titanium power,wetted with not than 25% water |  | 41504 | 1352 |
| 82 | 金属钾 | 钾 | Potassium |  | 43003 | 2257 |
| 83 | 镁粉或镁合金粉 |  | Magnesium powder or magnesium alloys powder |  | 43012 | 1418 |
| 84 | 锌粉 |  | Zine power |  | 43014 | 1436 |
| 85 | 硼氢化锂 | 氢硼化锂 | Lithium borohydride |  | 43043 | 1413 |
| 86 | 硼氢化钠 | 氢硼化钠 | Sodium borohydride |  | 43044 | 1426 |
| 87 | 硼氢化钾 | 氢硼化钾 | Potassium borohydride |  | 43045 | 1870 |
| 88 | 三硫化二锑 | 硫化亚锑 | Antimony trisulfide | Antimonous sulfide | 61506 |  |
| 89 | 锌灰 |  | Zine ashes |  | 43502 | 1435 |
| 90 | 硅铁[30%≤含硅＜90%] |  | Ferrosilicon,with not less than 30% but less than 90% silicon |  | 43505 | 1408 |
| 91 | 连二亚硫酸钠 | 保险粉；低亚硫酸钠 | Sodium dithionite | Sodium hydrosulphite Sodium sulfoxylate | 42012 (43046) | 1384 |
| 92 | 硫化钠[无水或含结晶水＜30%] |  | Sodium sulfide,anhydrous or sodium sulphide with less than 30% water of crystallization |  | 42009 | 1385 |
| 93 | 六亚甲基四胺 | 六甲撑四胺；乌洛托品 | Hexamethylenetetramine | Hexamine; Urotropine | 41528 | 1328 |
| 94 | 无水甲胺 |  | Methylamine, anhydrous |  | 21043 | 1061 |
| 95 | 乙二胺 |  | Ethanediamine |  | 82028 | 1604 |
| 8 重氮及迭氮化合物 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 迭氮（化）钠 |  | Sodium azide |  | 61033 | 1687 |
| 97 | 偶氮二甲酰胺 | 发泡剂AC | Azobisformamide | Foaming agent AC | 41039 |  |
| 98 | 2,2′-偶氮二异丁腈 | 发泡剂N | 2,2'-Azodiisobutyronitrile | Foaming agent N | 41040 | 2952 |
| 99 | 重氮氨基苯 | 三氮二苯;苯氨基重氮苯 |  |  | 41053 |  |
| 9 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 乙酰氯 | 氯(化)乙酰 | Acetyl chloride | Ethanoyl chloride | 32119 | 1717 |
| 101 | 高锰酸钠 | 过锰酸钠 | Sodium permanganate |  | 51047 | 1503 |
| 102 | 高锰酸钾 | 过锰酸钾、灰锰氧 | Potassium permanganate |  | 51048 | 1490 |
| 103 | 三氯异氰尿酸 |  | Trichloroisocyanuric acid |  | 51078 | 2468 |
| 104 | 三氧化铬[无水] | 铬(酸)酐 | Chromium trioxide, anhydrous | Chromic anhydride | 51519 | 1463 |
| 105 | 重铬酸钾 | 红矾钾 | Potassium dichromate | Red potassium chromate | 51520 |  |
| 106 | 重铬酸钠 | 红矾钠 | Sodium dichromate | Sodium bichromate | 51520 |  |
| 107 | 氯磺酸 | 氯化硫酸 | Chlorosulphonicc acid |  | 81023 | 1754 |

注：    1、其他工业生产中不常见的高卤酸、高卤酸盐、卤酸盐及亚氯酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、硝基类化合物、无机和有机过氧化物、过硫酸盐、重氮及迭氮化合物等易爆炸危险化学品未列入本名单；如实际生产中遇到，应按照本名单管理。

2、本名单中带★的属于爆炸品，因工业生产中常见，故列入名单管理。